串口CMD

```js

0x01    //进入升级模式

0x02    //固件升级完成

0x03    //固件数据包

0x04    //固件重传

0x05    //读取设备信息

0x06    //建立连接

0x11    //流程出货指令（大部分机型）

0x12    //读取设备状态（所有机型）

0x13    //人体检测传感器状态（没用过的）

0x14    //红外状态（没用过的）

0x15    //升降平台状态（没用过的）

0x16    //读取货道状态（所有机型）

0x17    //读取门状态（没用过的）

0x18    //打开电子锁（所有带电子锁机型）

0x19    //设置机柜温度（所有带温控机型）

0x1A    //保存当前升降平台位置（四代机、05款专用）

0x1B		//触发发送重力柜取货数量（重力柜专用）

0x1D    //读出货配置（层架位置）（没用过的）

0x1E    //设置设备信息（量产工具）

0x1F    //货道测试（没用过的）

0x21    //控制货道上的LED灯，支持合并（所有药柜机型专用）

0x22    //获取加湿器水量状态(神1专用)

0x23		//人体感应触发上报

0x30    //读取打饮红外状态（洋酒柜专用）

0x31    //读取液位传感器状态（洋酒柜专用）

0x32    //打饮校准（洋酒柜专用）

0x33    //控制LED灯（洋酒柜专用）

0x34    //控制气动闸门（洋酒柜专用）

0x35    //获取打饮口对射红外传感器（辅助）状态（洋酒柜专用）

0x36    //清洗管道（洋酒柜专用，没用过的）

0x37    //落杯（洋酒柜专用）

0x38    //获取打饮校正参数（洋酒柜专用）

0x40    //启动红外光栅检测（神3、神5、神6、新08款专用）

0x41    //获取红外光栅检测结果（神3、神5、神6、新08款专用）

0x42    //货道出货（神3、神5、神6、新08款、新05款专用）

0x43    //传送带控制（神5、神6专用）

0x44    //挡药杆控制（没用过的）

0x45    //货道补货红外触发上报（神5、神6专用）

0x46    //普通闸门控制（神5、神6专用）

0x47    //药品分流台控制（没用过的）

0x48    //升降台控制（神5、神6专用）

0x49    //开关货道补货模式（神5、神6专用）

0x4A    //防夹手闸门控制（神5、神6、新05款专用）

0x4B    //获取数字传感器状态（问诊柜专用）

0x4C    //设置开关量输出（问诊柜、神5、神6、神3、新08款专用）

0x4D    //数据传感器状态触发（问诊柜专用）

0x4E    //读货道地址（神3、神5、神6、新08款、新05款专用）

0x4F    //写货道地址（神3、神5、神6、新08款、新05款专用）

0x50    //灯状态触发上报（问诊柜专用）

0x51    //获取防夹手闸门状态（新05款专用）

0x52		//设置升降平台位置（神6）

0x53		//传送带控制2

0x54		//升降平台控制（新05专用）

0x55		//升降平台复位（新05专用）

0x56		//控制板日志

0x57		//CAN连接状态

0x58		//获取红外计数

0x59		//获取货道补货红外计数

0x5A	//获取货道信息

0x5B		//更新控制板日期时间

0x5C		//获取货道出货日志

0x5D	//通知保存货道坐标

0x5E		//获取货道坐标

0x5F		//更新货道坐标

0x60		//通知生成货道坐标

0x61		//通知保存特殊坐标

0x62		//获取特殊坐标

0x63		//更新特殊坐标

0x64		//出货-准备

0x65		//出货-货道出货

0x66		//出货-传输出货\回收

0x67		//出货-空闲归位

...

0x80    //货道独立红外状态（工厂测试接口）

0x81    //货道独立红外检货（工厂测试接口）

0x82    //取货口红外状态（工厂测试接口）

0x83    //取货口红外检货（工厂测试接口）

0x84    //单独测试制冷（工厂测试接口）

0x85    //单独测试加热（工厂测试接口）

0x86    //单独测试除湿（工厂测试接口）

0x87    //单独测试加湿（工厂测试接口）

0x88    //获取温湿度控制设定参数（工厂测试接口）

0x89    //获取温湿度初始参数（工厂测试接口）

0x8A    //获取温湿度当前控制状态（工厂测试接口）

0x8B    //获取温湿度执行部件状态（工厂测试接口）

0x8C

0x8D    //打开或关闭货道红外检测亮灯功能（工厂测试接口）

0x8E    //XY轴复位

```

剩余未开发CMD共193个。