广州巨米智能设备有限公司

智能设备通讯协议

Rev：V0.2

| 版本 | 日期 | 说明 | 修订 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev：V0.1 | 2018/01/21 | 制定内部版本 | 欧阳奕涛 |
| Rev：V1.0 | 2018/05/16 | 发布正式版本 | 欧阳奕涛 |
| Rev:V1.1 | 2021/03/18 | 整理新增接口 | 黄坤志 |

- 自动售货机报文段定义

本文件所有指令是在二级通用设备协议基础上扩张的设备专用协议，其主要针对自动售货机，不同款式售货机可能支持以下指令集的部分指令或者全部指令，具体需要通过设备识别码进行判断。

1.1主机指令定义

| CmID |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0x10 |  |  |
| 0x11 | 出货指令 |  |
| 0x12 | 读取设备状态 |  |
| 0x13 | 人体检测状态 |  |
| 0x14 | 红外状态 |  |
| 0x15 | 升降平台状态 |  |
| 0x16 | 读取货道状态 |  |
| 0x17 | 读取门状态 |  |
| 0x18 | 打开电子锁 |  |
| 0x19 | 设置机柜温度 |  |
| 0x1A | 保存当前升降平台位置 |  |
| 0x1B | 取货数量 | 重力柜专属指令 |

1.2从机任务响应定义

| CmID |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0x10 |  |  |
| 0x11 | 出货指令 |  |
| 0x12 | 读取设备状态 |  |
| 0x13 | 人体检测状态 |  |
| 0x14 | 红外状态 |  |
| 0x15 | 升降平台状态 |  |
| 0x16 | 读取货道状态 |  |
| 0x17 | 读取门状态 |  |
| 0x18 | 打开电子锁 |  |
| 0x19 | 设置机柜温度 |  |
| 0x1A | 保存升降平台当前位置 |  |
| 0x1B | 取货数量 | 重力柜专属指令 |

2.指令数据段定义

2.1 出货指令

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x11 | 0x1212 | 0x0004 | Data[] |

发送出货指令时，Data_Len为数据段数据长度，数据段格式如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Cargo_no | 货道号 |
| 1Byte | CargoNUM | 出货量 |

Contain_no 为货柜号，Shelf_no为层架号，如设备为单层架设备则该位默认为1号层架，Cargo_no表示将要出货的货道编号，CargoNUM表示相对应货道需要执行的出货量，由上表可知，每次出货指令数据段最少为四个字节。

出货响应

从机完成出货任务后，发送任务响应报文，数据段携带如下数据，其中故障码的数目为不定长，根据不同设备可能存在不同数目的故障码，数据包中ErrNum表示存在的故障码数目，即表示存有多少个故障码，下表中的故障码为4代机具有的故障码，则ErrNum=4。

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x11 | 0x1212 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Cargo_no | 货道号 |
| 1Byte | CargoNUM | 剩余未出货量 |
| 1Byte | Sta | 出货完成状态 0 失败 1 成功 |
| 1Byte | ErrNum | 故障码数目 |
| 1Byte | Err1 | 0 未有异常 1 升降电机故障 2升降电机离线 |
| 1Byte | Err2 | 0 未有异常 1红外未检测到货物 2电机运行超时 3 电机堵转 4 电机离线 5 层架控制离线 |
| 1Byte | Err3 | 0 未有异常 1 升降电机故障 2升降电机离线 |
| 1Byte | Err4 | 0 未有异常 1 红外未检测到 2履带电机离线 |

2.2 取设备状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x12 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

读取状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x12 | 0x1212 | Len | Data[] |

从机在接收到读取状态码后，返回响应报文需携带设备的状态参数，其结构如下

| Uint8_t | Body_S | 人体感应传感器状态，1为人体接近，0为无人状态 |
| --- | --- | --- |
| Uint8_t | Body_E | 人体感应传感器故障状态，1为故障，0为正常 |
| Uint8_t | IR_E | 红外传感器故障状态，从低位到高位分别表示1-8通道红外传感器的故障状态，1为故障，0为正常 |
| Uint8_t | DoorSW_S | 设备门开关状态，1为闭合，0为打开 |
| Uint8_t | DoorSW_E | 设备门开关故障状态，1为故障，0为正常 |
| Uint8_t | Sell_S | 出货状态，1为出货中，0为空闲 |
| Uint8_t | Lift_Motor_E | 升降电机状态 1故障 0正常 |
| Uint8_t | Tarck_Motor_E | 升降平台履带电机状态 1故障 0正常 |

| Uint8_t | Mode_Num | 模块数 |
| --- | --- | --- |
| Uint8_t | Mode_type | 模块类型 |
| Uint8_t | Contain | 模块归属货柜 |
| Uint8_t | Link | 连接状态：1连接，0断联 |
| Uint8_t | Door_num | 门数量 |
| Uint8_t | Contain | 货柜号 |
| Uint8_t | Sta | 状态 |
| Uint8_t | Err | 错误 |
| Uint8_t | Reciver | 预留字节 |
| Uint8_t | Door_num | 门数量 |
| Uint8_t | Contain | 货柜号 |
| Uint8_t | Sta | 状态 |
| Uint8_t | Err | 错误 |
| Uint8_t | Temp | 温度 |
| Uint8_t | Mode | 模式 |
| Uint8_t | Config | 配置 |
| Uint8_t | Lift_num | 门数量 |
| Uint8_t | Contain | 货柜号 |
| Uint8_t | Lift_sta | 升降台状态 |
| Uint8_t | Tarck_sta | 履带 |
| Uint8_t | Reciver | 预留字节 |
| Uint32_t | Lift_posit | 升降平台位置 |

2.3 读取人体检测传感器状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x13 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

人体传感器响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x13 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个传感器的数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Srnsor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识传感器数量，后面携带相应数量的传感器数据单元，如下数据段所示，当SensorNum=2时其数据结构如下，携带了两个传感器的数据

| 1Byte | SensorNum | 传感器数量最大8 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | Sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | Sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

2.4 读取红外状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x14 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

红外传感器响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x13 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个传感器的数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识传感器数量，后面携带相应数量的传感器数据单元，如下数据段所示，当SensorNum=2时其数据结构如下，携带了两个传感器的数据

| 1Byte | SensorNum | 传感器数量最大8 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

2.5 获取升降平台状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x15 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

升降平台状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x15 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个升降平台的基础数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| Uint8 | Lift_Motor_E | 0正常 1故障 |
| Uint8 | Tarck_Motor_E | 0正常 1故障 |
| Uint8 | Receve |  |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识升降平台数量，后续字段需携带相应数量的升降平台数据单元，例如LiftNum=2，则返回的数据段应为如下所示

| 1Byte | LiftNum | 升降平台数目 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Lift_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Tarck_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Lift_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Tarck_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

2.6 获取貨道状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x16 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

升降平台状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x16 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个升降平台的基础数据单元如下

| 2Byte | CargoMotoLink[16] | 16个16位的字段表示16层货架，每个字段从低到高每一bit分别表示对应货架对应貨道号电机的连接状态 0 电机离线 1 电机正常 |
| --- | --- | --- |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识升降平台数量，后续字段需携带相应数量的升降平台数据单元，例如ContainNum=2，表示存在两个货柜，则需返回两个货柜的电机连接状态，数据段应为如下所示

| Byte | ContainNum | 表示该报文携带多少货柜数据 |
| --- | --- | --- |
| 2Byte | CargoMotoLink[16] | 16个16位的字段表示16层货架，每个字段从低到高每一bit分别表示对应货架对应貨道号电机的连接状态 0 电机离线 1 电机正常 |
| 2Byte | CargoMotoLink[16] | 16个16位的字段表示16层货架，每个字段从低到高每一bit分别表示对应货架对应貨道号电机的连接状态 0 电机离线 1 电机正常 |

2.7 获取门状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x17 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

门状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x17 | 0x1212 | Len | Data[] |

门状态的基础数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

返回数据数据段中的第一个字节ContainNum为货柜数量，当ContainNum=2时，表示数据段中携带两个门状态的数据

| 1Byte | ContainNum | 表示该报文携带多少货柜数据 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

2.8 打开电子锁

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x18 | 0x1212 | Len | Data[] |

数据段携带

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |

电子锁状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x18 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

2.9设置制冷温度

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x19 | 0x1212 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | TempEn | 温度使能位 |
| 1Byte | Mod | 工作模式 |
| 1Byte | Temp | 设置温度 |
| 1Byte | HumidEn | 湿度使能位 |
| 1Byte | Humid | 设置湿度 |
| 1Byte | Receve1 | 预留 |
| 1Byte | Receve2 | 预留 |

设置制冷温度响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x19 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sta | 0 设置成功 1设置失败 |
| 1Byte | Err | 0 未异常 1制冷模块离线 |
| 1Byte | Receve |  |

2.10设置升降平台位置

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x1A | 0x1212 | Len | Data[] |

该指令用于设备当前升降平台位置保存为指定机柜指定层架位置

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 //传0XFF指给对应货柜设置出货口位置 |
| 1Byte | Receve |  |
| 1Byte | Receve |  |

设置升降平台位置响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x1A | 0x1212 | Len | Data[] |

设置完成后返回设置状态

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Sta | 1 设置成功 0设置失败 |
| 1Byte | Err | 0 无异常 1故障 |

2.11触发发送重力柜取货数量

该指令为下位机触发主动上传，当电子锁打开后即可进行实时采样，将貨道货物状态变化上报

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0x1B | 0x1212 | Len | Data[] |

上传数据如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Cargo_no | 货道号 |
| 1Byte | CargoNUM | 出货量 |

2.11货道LED控制接口

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x21 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Set | 设定：0 关灯，1 开灯 |

货道LED控制响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x21 | 0x1212 | Len | Data[] |

- 无

- 注：当下位机收到数据段为空的货道LED控制指令时，会关闭所有的货道LED。

2.12获取加湿器水位状态接口

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x21 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取加湿器水位状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x21 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Water_state | 水位状态：0 正常，1缺水 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.13获取打饮红外状态接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x30 | Len | Data[] |

获取打饮红外状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x30 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Sensor_num | 打饮红外数量 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no 1 | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no 1 | 打饮红外编号 |
| 1Byte | State 1 | 红外状态：0 无，1有 |
| 1Byte | Error 1 | 错误：0 正常，1 错误 |
| 1Byte | Contain_no 2 | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no 2 | 打饮红外编号 |
| 1Byte | State 2 | 红外状态：0 无，1有 |
| 1Byte | Error 2 | 错误：0 正常，1 错误 |

2.14获取液位传感器状态接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x31 | Len | Data[] |

获取液位传感器状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x31 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Sensor_num | 液位传感器数量 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no 1 | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no 1 | 液位传感器编号 |
| 1Byte | State 1 | 液位传感器状态 |
| 1Byte | Error 1 | 错误：0 正常，1 错误 |
| 1Byte | Contain_no 2 | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no 2 | 液位传感器编号 |
| 1Byte | State 2 | 液位传感器状态 |
| 1Byte | Error 2 | 错误：0 正常，1 错误 |

2.15打饮校准接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x32 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Enable | 使能 |
| 1Byte | Targe_Value | 目标打饮量 |
| 1Byte | Direction | 偏移方向：0 加，1 减 |
| 1Byte | Offset | 偏移值 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

打饮校准响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x32 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | State | 状态：0 失败，1 成功 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.16控制LED灯接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x33 | Len | Data[] |

| 1Byte | Set | 设定：0 关灯，1开灯 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

控制LED灯响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x33 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.17控制气动闸门接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x34 | Len | Data[] |

| 1Byte | Direction | 设定：0 关门，1 开门 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

控制气动闸门响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x34 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.18获取打饮口对射红外传感器状态接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x35 | Len | Data[] |

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取打饮口对射红外传感器状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x35 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | State | 状态：0 无，1 有 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.19清洗管道接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x36 | Len | Data[] |

| 1Byte | Set | 设定：0 关，1 开 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

清洗管道响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x36 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.35落杯器控制接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x37 | Len | Data[] |

下发数据结构如下：

无

落杯器控制响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x37 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

无

2.36获取打饮校正参数接口（洋酒柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x38 | Len | Data[] |

下发数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取打饮校正参数响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x38 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Parm_num | 参数数量 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Direction 1 | 正负：0 正，1 负 |
| 1Byte | Offset 1 | 绝对值 |
| 1Byte | Direction 2 |  |
| 1Byte | Offset 2 |  |
| 1Byte | Direction 3 |  |
| 1Byte | Offset 3 |  |
| 1Byte | Direction 4 |  |
| 1Byte | Offset 4 |  |

2.12打开红外光栅

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x40 | 0x1212 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

打开红外光栅响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x40 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.13获取红外光栅检测结果

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x41 | 0x1212 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取红外光栅检测结果响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x41 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | reslut | 检测结果 |
| 1Byte | State | 红外状态 |

注：上位机先下发打开红外光栅指令，然后等待一段时间（此处即为红外检测的窗口时间），然后上位机下发获取红外光栅检测结果指令，即可得到该红外光栅在此窗口时间的检测结果；窗口时间上位机根据实际应用定义。

神5、神6用法：0号柜、0号红外为取货口红外，0号柜1号红外为升降台红外，0号柜2号红外为保温门红外。

2.14货道出货

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x42 | 0x1212 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Time | 挡药杆下拉维持时间，单位百毫秒 |

注：Time 因为部分机型在货道出货前需要先把挡药杆打下，然后维持住，然后执行货道出货动作，然后挡药杆再回位；此处设定的即为维持的时间。

货道出货响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x42 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | 485_error | 485 通信错误；0成功，1无响应，2未触发，3无结果 |
| 1Byte | Motor_error | 电机错误：0成功，1电机离线，2电机超时 |
| 1Byte | Ir_error | 红外错误：0成功，1检测失败 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

注：

- 货道出货指令可以通过数组方式下发，同样响应的部分也会根据数组数量返回；可以支持同时控制多个货道出货。

- 相同货道的出货指令需要分次下发。

2.15传送带控制

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x43 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Coveyor_no | 传送带号 |
| 1Byte | Enable | 开关，0 关，1 开 |
| 1Byte | Direction | 运行方向，0 正，1反 |
| 1Byte | Speed | 运行速度，范围 0 ~100 |
| 1Byte | RunTimeSec | 运行时间，秒段 |
| 1Byte | RunTimMin | 运行时间，分钟段；实际运行时间为，秒段+分钟段。 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

传送带控制响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x43 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Error | 错误：0 正常，1控制离线 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

注：

- 传送带控制指令可以通过数组方式下发，同样响应的部分也会根据数组数量返回；可以支持同时控制多个传送带。

- 传送带在已接收指令运行结束前，不接收新的传送带控制指令。

2.15挡药杆控制

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x44 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Direction | 方向：0下摆，1上摆。 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

挡药杆控制响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x44 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Error | 错误：0 正常，1控制离线 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

- 注：

- 暂无机器使用。

2.16补货红外触发上报

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0x45 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

注：

货道补货红外原理：

- 当有人给从货道后方放入药品时，会检测到红外信号。

- 当检测到红外信号，控制板调用触发接口上报。

2.17普通闸门控制

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x46 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Gate_no | 闸门号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Enable | 使能：0 失能，1 使能 |
| 1Byte | Direction | 方向：0关门，1开门 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

普通闸门控制响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x46 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Gate_no | 闸门号 |
| 1Byte | Error | 错误：0成功，1控制离线，2电机超时，3电机堵转，4位置异常 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

- 注：

- 普通闸门控制指令可以通过数组方式下发，同样响应的部分也会根据数组数量返回；可以支持同时控制多个普通闸门。

- 普通闸门在已接收指令运行结束前，不接收新的普通闸门控制指令。

2.18伺服电机绝对定位控制（升降台）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x48 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Motor_no | 电机号 |
| 1Byte | Enable | 使能：0 失能，1使能 |
| 1Byte | Direction | 位置正负：0 正，1 负 |
| 1Byte | Posit_mm | 绝对位置mm段 |
| 1Byte | Posit_cm | 绝对位置cm段 |
| 1Byte | Posit_m | 绝对位置m段； |
| 1Byte | Return_flag | 回零标志 ：0 不执行，1 执行回零 |

注：

1、下位机最终得到的位置为：位置正负*（绝对位置mm段+绝对位置cm段+绝对位置m段）。

伺服电机绝对定位控制响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x48 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Motor_no | 电机号 |
| 1Byte | ReturnError | 回零错误：0 回零成功，1控制离线，2 驱动器离线。 |
| 1Byte | PositError | 定位错误：0 定位成功，1控制离线，2驱动器离线，3参数错误，4未回零。 |

2.19开关补货模式接口

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x49 | Len | Data[] |

| 1Byte | Enable | 使能：0 关，1 开 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

开关补货模式响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x49 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

- 注：

- 1、必须先下发开关补货模式指令，下位机才会开始将检测到的补货检测结果上报。

2.20防夹手闸门控制

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x4A | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Gate_no | 闸门号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Enable | 使能：0失能，1使能 |
| 1Byte | Direction | 方向：0 关门，1 开门 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

防夹手闸门控制响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x4A | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Gate_no | 闸门号 |
| 1Byte | Error | 错误：0成功，1控制离线，2电机超时，3电机堵转，4位置异常，5防夹手错误。 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

- 注：

- 1、防夹手闸门控制指令可以通过数组方式下发，同样响应的部分也会根据数组数量返回；可以支持同时控制多个防夹手闸门。

- 2、防夹手闸门在已接收指令运行结束前，不接收新的防夹手闸门控制指令。

2.21数字传感器信号输入接口（问诊柜专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x4B | Len | Data[] |

| 1Byte | Sensor_no | 数字传感器编号 |
| --- | --- | --- |

数字传感器信号输入响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x4B | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Sensor_no | 数字传感器编号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Result | 结果：0 无效，1有效 |

- 开关量信号输入编号分配：

- 0号数字传感器：主柜门反馈信号				//传感器值：0 已关门，1 已开门

- 1号数字传感器：主柜门门控开关信号			//传感器值：0 为距离上次指令查询期间														无人操作过门控开关，1 为														距离上次指令查询期间有														人操作过门控开关。

- 2号数字传感器：内控制柜门反馈信号			//传感器值：0 已关门，1 已开门

- 3号数字传感器：人体红外检测信号				//传感器值：0 检测无人，1检测有人

- 4号数字传感器：人体微波检测信号				//传感器值：0 检测无人，1检测有人

- 5号数字传感器：烟雾报警信号					//传感器值：0 正常，1 发生烟雾警告

- 6号数字传感器：SOS求助信号					//传感器值：0 为距离上次指令查询期间														无人操作过SOS求助按钮，														1 为距离上次指令查询期														间有人操作过门控开关。

2.22开关量控制输出接口

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x4C | Len | Data[] |

| 1Byte | Switch_no | 开关量编号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Set | 输出设定：0 无效，1 有效 |

开关量控制输出响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x4C | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Switch_no | 开关量编号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Result | 设定结果：0 失败，1成功 |

- 开关量控制输出编号分配：

- 0号开关量：空调总电源控制。

- 1号开关量：消毒灯电源控制。

- 2号开关量：高拍仪补光灯电源控制。

- 3号开关量：清除SOS报警提示。（注：输出设定固件写1，即可清除SOS报警提示）

- 4号开关量：照明灯电源控制。

- 5号开关量：电磁锁（0 关，1 开）

2.23读货道地址

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x4E | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

读货道地址响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x4E | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Goods_Addr | 货道地址 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Error | 错误：0正常，1货道离线 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.24写货道地址

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x4F | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_Addr | 货道地址 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

写货道地址响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x4F | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.25数字传感器信号输入触发上报

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0x50 | Len | Data[] |

| 1Byte | Sensor_no | 数字传感器编号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Result | 结果：0 无效，1有效 |

2.26获取防夹手闸门状态

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x51 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Gate_no | 闸门号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取防夹手闸门状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x51 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Gate_no | 闸门号 |
| 1Byte | State | 闸门状态，0已打开，1已关闭 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.27升降平台位置设置（神6专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x52 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Motor_no | 电机号 |
| 1Byte | Targe_posit | 目标位置： 0 接货位置 1 出货位置 |
| 1Byte | Dir_posit | 位置数据正负： 0 正 1 负 |
| 1Byte | Posit_mm | 绝对位置mm |
| 1Byte | Posit_cm | 绝对位置cm |
| 1Byte | Posit_m | 绝对位置m |
| 1Byte | Receve | 预留 |

升降平台位置设置响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x52 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.28传送带控制2（新05款专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x53 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Conveyor_no | 传送带号 |
| 1Byte | Speed | 速度，0~100；传0关闭传送带 |
| 1Byte | Dir | 方向，0 正转，1 反转 |
| 4Byte | Runtime | 运行时间，单位ms。 |

传送带控制2响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x53 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Conveyor_no | 层架号 |
| 1Byte | Error | 错误：0 正常，1控制离线 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.29升降平台控制2（新05款专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x54 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号，升降台运动到相应层架位置； 当层架号为0xFF时，运动到出货口位置。 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

升降平台控制2响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x54 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Error | 错误码： 0 成功 1 升降电机故障 2 升降电机离线 3 升降电机超时 4 升降电机编码器异常 5 升降平台超限复位 6 升降电机运行方向错误 7 升降电机电源关闭 8 升降电机门控开关故障 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.30升降平台复位（新05款专用）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x55 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

升降平台复位响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x55 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Error | 错误码: 0 成功 2 控制离线 8 升降电机门控开关故障 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.30 控制板日志（触发上报）

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0x56 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

- s

2.30 获取CAN连接状态

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x57 | Len | Data[] |

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

CAN连接状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x57 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 2Byte | CanNodeType | CAN节点类型 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | CanNodeNum | CAN节点编号 |
| 1Byte | CanNodeLink | CAN节点连接状态 |

2.31获取货道状态2（待定）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0xXX | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取货道状态2响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 8Byte | Shelf_Sta1 | 一层的货道状态 |
| --- | --- | --- |
| 8Byte | Shelf_sta2 | ... |
| ... | ... | ... |

2.31获取温湿度2（待定）

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0xXX | Len | Data[] |

| 1Byte | Receve | 预留 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取温湿度2响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0xXX | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sta | 状态 |
| 1Byte | Humid | 湿度 |
| 1Byte | Temp | 温度 |
| 1Byte | Mode | 模式 |
| 1Byte | Config | 配置 |

2.28获取货道独立红外状态

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x80 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取货道独立红外状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x80 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | state | 每8个字节表示1层，1bit表示1个货道的红外状态，0 无遮挡，1有遮挡 |

2.29获取货道独立红外检货

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x81 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Outtime | 超时时间，单位秒 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取货道独立红外检货响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x81 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | state | 每8个字节表示1层，1bit表示1个货道的红外状态，0 无检测，1有检测 |

2.30获取取货口红外状态

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x82 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取取货口红外状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x82 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | State | 红外状态，0无遮挡，1有遮挡 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.31获取取货口红外检货

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x83 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | Outtime | 超时时间，单位秒 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取取货口红外检货响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x83 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | State | 红外状态，0无检测，1有检测 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.32单独测试制冷

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x84 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Temp | 温度 |
| 1Byte | Enable | 使能 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

单独测试制冷响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x84 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.33单独测试加热

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x85 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Temp | 温度 |
| 1Byte | Enable | 使能 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

单独测试加热响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x85 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.34单独测试除湿

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x86 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Humid | 湿度 |
| 1Byte | Enable | 使能 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

单独测试除湿响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x86 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.35单独测试加湿

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x87 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Humid | 湿度 |
| 1Byte | Enable | 使能 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

单独测试加湿响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x87 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.36获取温湿度控制设定参数

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x88 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取温湿度控制设定参数响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x88 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Mode | 模式 |
| 1Byte | Temp | 温度 |
| 1Byte | Humide | 湿度 |

- 注 Mode模式可以为：0 停止工作，1恒温恒湿，2温控模式，3湿控模式，4单独测试制冷，5单独测试加热，6单独测试除湿，7单独测试加湿。

2.37获取温湿度初始参数

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x89 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取温湿度初始参数响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x89 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | TempUpOffset | 温度上偏差 |
| 1Byte | TempDownOffset | 温度下偏差 |
| 1Byte | HumideUpOffset | 湿度上偏差 |
| 1Byte | HumideDownOffset | 湿度下偏差 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.37获取温湿度当前控制状态

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x8A | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取温湿度控制设定参数响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x8A | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | State | 状态 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

- 注：state 状态可以为：0空闲，1制冷中，2加热中，3除湿中，4加湿中，5化霜中，6循环风。

2.38获取温湿度执行部件状态

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x8B | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取温湿度执行部件状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x8B | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Comp_state | 压缩机状态，0关闭，1开启 |
| 1Byte | Fan_state | 蒸发器风扇状态，0关闭，1开启 |
| 1Byte | Hotrod_state | 加热棒状态，0关闭，1开启 |
| 1Byte | Humidrod_state | 加湿器状态，0关闭，1开启 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.39获取红外计数

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x58 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取红外计数响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x58 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Ir_no | 红外编号 |
| 1Byte | Rt_Cnt | 红外上升沿计数 |
| 1Byte | State | 红外遮挡状态，0无遮挡，1有遮挡 |

2.40获取货道补货红外计数

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x59 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取货道补货红外计数响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x59 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Cnt | 计数值 |

2.41获取货道信息

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x5A | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取货道信息响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x5A | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Connectflag | 货道在线状态，0离线，1在线 |
| 1Byte | Ver | 货道版本 |
| 3Byte | Recver | 预留 |
| 4Byte | Lifenum | 剩余出货次数 |
| 4byte | Usenum | 已出货次数 |
| 4byte | Motorfailnum | 出货电机故障次数 |
| 4byte | Irfailnum | 出货红外检测失败次数 |
| 4byte | 485failnum | 出货485通信失败次数 |

2.42更新控制板日期时间

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x5B | Len | Data[] |

| 1Byte | Year | 年，0~99 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Month | 月，1~12 |
| 1Byte | Day | 日，1~31 |
| 1Byte | Hour | 时，0~23 |
| 1Byte | Min | 分，0~59 |
| 1Byte | Sec | 秒，0~59 |
| 1Byte | Week | 星期，1~7 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

更新控制板日期时间响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x5B | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

- 空

2.42 获取货道出货日志

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x5C | Len | Data[] |

| 1Byte | rank | 日志号，取值0~9，数字越小则是最近的订单 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取货道出货日志响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x5C | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Year | 年 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Month | 月 |
| 1Byte | Day | 日 |
| 1Byte | Hour | 时 |
| 1Byte | Min | 分 |
| 1Byte | Sec | 秒 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | GoodsNum | 参与的货道数量 |
| 1Byte | ContainNo | 货柜号 |
| 1Byte | ShelfNo | 层架号 |
| 1Byte | GoodsNo | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | MotorSta | 电机状态 |
| 1Byte | IrSta | 红外状态 |
| 1Byte | 485Sta | 485状态 |
| 1Byte | CanSta | CAN状态 |
| 1Byte | ContainNo | 货柜号 |
| 1Byte | ShelfNo | 层架号 |
| 1Byte | GoodsNo | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | MotorSta | 电机状态 |
| 1Byte | IrSta | 红外状态 |
| 1Byte | 485Sta | 485状态 |
| 1Byte | CanSta | CAN状态 |
| ... | ... | ... |

2.43 通知保存货道坐标

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x5D | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

通知保存货道坐标响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x5D | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

- 无

2.44 获取货道坐标

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x5E | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取货道坐标响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x5E | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 4Byte(有符号32位) | XPosit | X坐标 |
| 4Byte(有符号32位) | YPosit | Y坐标 |

2.45 更新货道坐标

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x5F | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 4Byte(有符号32位) | XPosit | X坐标 |
| 4Byte(有符号32位) | YPosit | Y坐标 |

更新货道坐标响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x5F | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

- 无

2.46 通知生成货道坐标

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x60 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

通知生成货道坐标响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x60 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

- 无

2.46 通知保存特殊坐标

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x61 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | specail_no | 特殊号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

通知保存特殊坐标响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x61 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

- 无

2.47 获取特殊坐标

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x62 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | specail_no | 特殊号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

获取特殊坐标响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x62 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | specail_no | 特殊号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 4Byte(有符号32位) | XPosit | X坐标 |
| 4Byte(有符号32位) | YPosit | Y坐标 |

2.48 更新特殊坐标

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x63 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | specail_no | 特殊号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 4Byte(有符号32位) | XPosit | X坐标 |
| 4Byte(有符号32位) | YPosit | Y坐标 |

更新特殊坐标响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x63 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

- 无

2.49 出货-准备

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x64 | Len | Data[] |

| 1Byte | Mode | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

出货准备响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x64 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | sta | 结果，0成功，1失败 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | ErrStep | 出错步骤 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | ErrNum | 错误码数量 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode1 | 错误码1 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode2 | 错误码2 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode3 | 错误码3 |
| 4Byte（无符号32位） | ... | ... |

2.50 出货-货道出货

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x65 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Goods_no | 货道号 |
| 1Byte | Mode | 方式 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

出货准备响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x65 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | sta | 结果，0成功，1失败 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | ErrStep | 出错步骤 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | ErrNum | 错误码数量 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode1 | 错误码1 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode2 | 错误码2 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode3 | 错误码3 |
| 4Byte（无符号32位） | ... | ... |

2.51 出货-传输

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x66 | Len | Data[] |

| 1Byte | Mode | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

出货传输响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x66 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | sta | 结果，0成功，1失败 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | ErrStep | 出错步骤 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | ErrNum | 错误码数量 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode1 | 错误码1 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode2 | 错误码2 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode3 | 错误码3 |
| 4Byte（无符号32位） | ... | ... |

2.52 出货-空闲归位

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x67 | Len | Data[] |

| 1Byte | Mode | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

出货空闲归位响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x67 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | sta | 结果，0成功，1失败 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | ErrStep | 出错步骤 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | ErrNum | 错误码数量 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode1 | 错误码1 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode2 | 错误码2 |
| 4Byte（无符号32位） | Errcode3 | 错误码3 |
| 4Byte（无符号32位） | ... | ... |

2.53 XY轴控制

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x68 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 4Byte | X mm | X位置，单位mm。 |
| 4Byte | Y mm | Y位置，单位mm。 |

出货空闲归位响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x68 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Error | 0 成功，1失败 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |

2.54 修改货道宽度

| FuncID | CmID | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x69 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf | 层架号 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 4Byte | Width mm | 宽度，单位mm。 |

出货空闲归位响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x04 | 0x69 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Error | 0 成功，1失败 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |
| 1Byte | Receve | 预留 |