广州巨米智能设备有限公司

智能设备通讯协议

Rev：V0.2

| 版本 | 日期 | 说明 | 修订 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev：V0.1 | 2018/01/21 | 制定内部版本 | 欧阳奕涛 |
| Rev：V1.0 | 2018/05/16 | 发布正式版本 | 欧阳奕涛 |

- 自动售货机报文段定义

本文件所有指令是在二级通用设备协议基础上扩张的设备专用协议，其主要针对自动售货机，不同款式售货机可能支持以下指令集的部分指令或者全部指令，具体需要通过设备识别码进行判断。

1.1主机指令定义

| CmID |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0x10 |  |  |
| 0x11 | 出货指令 |  |
| 0x12 | 读取设备状态 |  |
| 0x13 | 人体检测状态 |  |
| 0x14 | 红外状态 |  |
| 0x15 | 升降平台状态 |  |
| 0x16 | 读取货道状态 |  |
| 0x17 | 读取门状态 |  |
| 0x18 | 打开电子锁 |  |
| 0x19 | 设置机柜温度 |  |
| 0x1A | 保存当前升降平台位置 |  |
| 0x1B | 取货数量 | 重力柜专属指令 |

1.2从机任务响应定义

| CmID |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0x10 |  |  |
| 0x11 | 出货指令 |  |
| 0x12 | 读取设备状态 |  |
| 0x13 | 人体检测状态 |  |
| 0x14 | 红外状态 |  |
| 0x15 | 升降平台状态 |  |
| 0x16 | 读取货道状态 |  |
| 0x17 | 读取门状态 |  |
| 0x18 | 打开电子锁 |  |
| 0x19 | 设置机柜温度 |  |
| 0x1A | 保存升降平台当前位置 |  |
| 0x1B | 取货数量 | 重力柜专属指令 |

2.指令数据段定义

2.1 出货指令

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x11 | 0x1212 | 0x0004 | Data[] |

发送出货指令时，Data_Len为数据段数据长度，数据段格式如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Cargo_no | 货道号 |
| 1Byte | CargoNUM | 出货量 |

Contain_no 为货柜号，Shelf_no为层架号，如设备为单层架设备则该位默认为1号层架，Cargo_no表示将要出货的货道编号，CargoNUM表示相对应货道需要执行的出货量，由上表可知，每次出货指令数据段最少为四个字节。

出货响应

从机完成出货任务后，发送任务响应报文，数据段携带如下数据，其中故障码的数目为不定长，根据不同设备可能存在不同数目的故障码，数据包中ErrNum表示存在的故障码数目，即表示存有多少个故障码，下表中的故障码为4代机具有的故障码，则ErrNum=4。

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x11 | 0x1212 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Cargo_no | 货道号 |
| 1Byte | CargoNUM | 剩余未出货量 |
| 1Byte | Sta | 出货完成状态 0 失败 1 成功 |
| 1Byte | ErrNum | 故障码数目 |
| 1Byte | Err1 | 0 未有异常 1 升降电机故障 2升降电机离线 |
| 1Byte | Err2 | 0 未有异常 1红外未检测到货物 2电机运行超时 3 电机堵转 4 电机离线 5 层架控制离线 |
| 1Byte | Err3 | 0 未有异常 1 升降电机故障 2升降电机离线 |
| 1Byte | Err4 | 0 未有异常 1 红外未检测到 2履带电机离线 |

2.2 取设备状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x12 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

读取状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x12 | 0x1212 | Len | Data[] |

从机在接收到读取状态码后，返回响应报文需携带设备的状态参数，其结构如下

| Uint8_t | Body_S | 人体感应传感器状态，1为人体接近，0为无人状态 |
| --- | --- | --- |
| Uint8_t | Body_E | 人体感应传感器故障状态，1为故障，0为正常 |
| Uint8_t | IR_E | 红外传感器故障状态，从低位到高位分别表示1-8通道红外传感器的故障状态，1为故障，0为正常 |
| Uint8_t | DoorSW_S | 设备门开关状态，1为闭合，0为打开 |
| Uint8_t | DoorSW_E | 设备门开关故障状态，1为故障，0为正常 |
| Uint8_t | Sell_S | 出货状态，1为出货中，0为空闲 |
| Uint8_t | Lift_Motor_E | 升降电机状态 1故障 0正常 |
| Uint8_t | Tarck_Motor_E | 升降平台履带电机状态 1故障 0正常 |

2.3 读取人体检测传感器状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x13 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

人体传感器响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x13 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个传感器的数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Srnsor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识传感器数量，后面携带相应数量的传感器数据单元，如下数据段所示，当SensorNum=2时其数据结构如下，携带了两个传感器的数据

| 1Byte | SensorNum | 传感器数量最大8 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | Sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | Sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

2.4 读取红外状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x14 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

红外传感器响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x13 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个传感器的数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识传感器数量，后面携带相应数量的传感器数据单元，如下数据段所示，当SensorNum=2时其数据结构如下，携带了两个传感器的数据

| 1Byte | SensorNum | 传感器数量最大8 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sensor_no | 传感器编号 |
| 1Byte | sta | 0 无人体感应 1 有人体感应 |
| 1Byte | Err | 0 正常 1 异常 |

2.5 获取升降平台状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x15 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

升降平台状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x15 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个升降平台的基础数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| Uint8 | Lift_Motor_E | 0正常 1故障 |
| Uint8 | Tarck_Motor_E | 0正常 1故障 |
| Uint8 | Receve |  |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识升降平台数量，后续字段需携带相应数量的升降平台数据单元，例如LiftNum=2，则返回的数据段应为如下所示

| 1Byte | LiftNum | 升降平台数目 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Lift_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Tarck_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Lift_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Tarck_Motor_E | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

2.6 获取貨道状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x16 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

升降平台状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x16 | 0x1212 | Len | Data[] |

每个升降平台的基础数据单元如下

| 2Byte | CargoMotoLink[16] | 16个16位的字段表示16层货架，每个字段从低到高每一bit分别表示对应货架对应貨道号电机的连接状态 0 电机离线 1 电机正常 |
| --- | --- | --- |

当返回数据时，需在数据段的第一字节标识升降平台数量，后续字段需携带相应数量的升降平台数据单元，例如ContainNum=2，表示存在两个货柜，则需返回两个货柜的电机连接状态，数据段应为如下所示

| Byte | ContainNum | 表示该报文携带多少货柜数据 |
| --- | --- | --- |
| 2Byte | CargoMotoLink[16] | 16个16位的字段表示16层货架，每个字段从低到高每一bit分别表示对应货架对应貨道号电机的连接状态 0 电机离线 1 电机正常 |
| 2Byte | CargoMotoLink[16] | 16个16位的字段表示16层货架，每个字段从低到高每一bit分别表示对应货架对应貨道号电机的连接状态 0 电机离线 1 电机正常 |

2.7 获取门状态

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x17 | 0x1212 | 0x0000 | NC |

门状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x17 | 0x1212 | Len | Data[] |

门状态的基础数据单元如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

返回数据数据段中的第一个字节ContainNum为货柜数量，当ContainNum=2时，表示数据段中携带两个门状态的数据

| 1Byte | ContainNum | 表示该报文携带多少货柜数据 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |
| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

2.8 打开电子锁

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x18 | 0x1212 | Len | Data[] |

数据段携带

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |

电子锁状态响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x18 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sta | 0打开 1未打开 2未完全打开- |
| 1Byte | Err | 0正常 1故障 |
| 1Byte | Receve |  |

2.9设置制冷温度

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x19 | 0x1212 | Len | Data[] |

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | En | 使能位 |
| 1Byte | Mod | 工作模式 |
| 1Byte | Temp | 设置温度 |

设置制冷温度响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x19 | 0x1212 | Len | Data[] |

返回数据结构如下：

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Sta | 0 设置成功 1设置失败 |
| 1Byte | Err | 0 未异常 1制冷模块离线 |
| 1Byte | Receve |  |

2.10设置升降平台位置

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x1A | 0x1212 | Len | Data[] |

该指令用于设备当前升降平台位置保存为指定机柜指定层架位置

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Receve |  |
| 1Byte | Receve |  |

设置升降平台位置响应

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x05 | 0x1A | 0x1212 | Len | Data[] |

设置完成后返回设置状态

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 使能位 |
| 1Byte | Sta | 1 设置成功 0设置失败 |
| 1Byte | Err | 0 无异常 1故障 |

2.11触发发送重力柜取货数量

该指令为下位机触发主动上传，当电子锁打开后即可进行实时采样，将貨道货物状态变化上报

| FuncID | CmID | sn | Data_Len | DataBuf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x03 | 0x1B | 0x1212 | Len | Data[] |

上传数据如下

| 1Byte | Contain_no | 货柜号 |
| --- | --- | --- |
| 1Byte | Shelf_no | 层架号 |
| 1Byte | Cargo_no | 货道号 |
| 1Byte | CargoNUM | 出货量 |