- 系统功能框图

- 模块功能

  - 显示屏

    - 厂商资料

    - 通信协议

    - 交互方式

      - 主控板采用RS232串行接口与屏幕通信。

      - 通信报文格式已由厂商定义，示例如下。

      - 通信传输控制项

        - 收发应答：主控板每给屏幕发一条指令都会确认有无收到应答。

        - 超时重发：对于超过一定时间没收到应答的指令，主控板将尝试重新发送，最多重试X次。

        - 报文校验：报文中包含CRC16段，主控板下发指令前会执行计算CRC16并填充，然后发送；

    - 应用功能

      - 翻页、图片显示、温度显示、机器编号录入、二维码更新显示、网络状态显示、信号强度显示、开关店状态显示。

    - 通信接口

      - RS232接口。

    - 屏幕文件更新方式

      - 在厂商提供的上位机图形软件开发显示交互功能，生成文件。

      - 将文件保存至TF卡（注：TF卡为厂商定制）

      - 将TF卡插入显示屏背部卡槽接口。

      - 给屏幕供电。（12VDC\1A）

      - 屏幕将自动化将TF卡中的文件刷入屏幕内部。

      - 刷入完成后屏幕将显示sucessful。